# PROJEKTOWANIE I NADZÓR   BUDOWLANY

# Mgr inż. Ryszard Kamfonik

# 69-200 Sulęcin , Miechów 24

# tel.512335 051

# PROJEKT   BUDOWLANY

# OBIEKT :PRZEBUDOWA  BUDYNKU ŚWIETLICY   WIEJSKIEJ

Kategoria obiektu:                         kubatura:569,94

# ADRES :Bobrówko gmian Torzym

# działka nr 63/2 – obręb ewid. Bobrówko

# INWESTOR : Gmina Torzym

| 66-235 Torzym ul. Wojska Polskiego 32. ### 5 | ### Sprawdzający arch. | mgr inż. arch. Jolanta Duziak UPR. Do proj. bez ograniczeń Nr 68/83/Gw | ### 22.10.2016. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 6 | ### Sprawdzaj konstr. | ### mgr inż. Jan Gromacki Upr. Proj. 20/77/Gw | ### 22.10.2016. |  |
| ### 7 | ###### Sprawdzający inst. ###### Sanit. | #### mgr inż. Andrzej Biernacki #### Upr. Proj. Nr..39/85 | ### 22.10.2016. |  |
| ### 8 | Sprawdzający inst. ### elektrycznych | ### Inż. Adam Garczyński ##### Upr. Bud. Nr 12/87/Gw | ### 22.10.2016. |  |

| ### Lp. | ### Zakres opracowania | ### Imię i nazwisko #### Nr i rodzaj uprawnień | ### data | ### podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### Projektant ### architektury | Inż. Witold Jurga ### Upr.Budown.nr 4752/61 | ### 22.10.2016. |  |
| ### 2 | ### Projektant ### konstrukcji | ### mgr inż. Ryszard Kamfonik Upr. Konstr. Bud. Nr 108/87/Gw | ### 22.10.2016. |  |
| ### 3 | ### Projektant ### Instalacji sanit. | ### Antoni Przybysz ##### Upr.bud. Nr 6/77/Gw | ### 22.10.2016. |  |
| ### 4 | ### Projektant ### instalacji elektr. | ### Dionizy Brembor Upr. Proj. 98/86/Gw | ### 22.10.2016. |  |

# SPIS TREŚCI – strona 2.

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# 1.OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH.....................

# 2.ZAŚWIADCZENIA PROJKETANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH..................

# 3. KOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH .............

# 4. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA.................

5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA W SKALI 1:500...................................

6. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU....................

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

1.OPIS TECHNICZNY DO OCENY TECHNICZNEJ ISTN. BUDYNKU ........

2.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCH. BUDOWLANEGO ................

3.CZĘŚĆ RYSUNKOWA ......................................................................................

III. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

1. OPIS TECHNICZNY .........................................................................................

2. CZĘSĆ RYSUNKOWA .....................................................................................

IV . PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. OPIS TECHNICZNY..........................................................................................

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA .....................................................................................

V. INFORMACJA DO PLANU BIOZ................................................................

VI. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ............................................

VII. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ALTRNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII………………………………….

VIII. OBLICZENIA STATYCZNE ……………………………………………

IX. PROJEKT PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Sulęcin, dnia 20.10.2016 r.

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( tekst. Jedn. Dz. U. nr 207 poz. 2016 z późn. Zm.)

oświadczam

że : Projekt budowlany przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bobrówka na terenie działki nr 63/2  w Bobrówce gmina Torzym ,  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT :

- 1.  inż. Witold Jurga

- Uprawnienia budowniczego nr 4752/61  …………………………………

2. mgr inż. Ryszard Kamfonik

Upr. Bud. Nr 108/87/Gw             ………........................................................

3. Antoni   Przybysz

Upr. do proj. instal. sanit. Nr 6/77/Gw  ..........................................................

4. Dionizy Brembor

Upr.do proj. inst. elektr. Nr 98/86/Gw  ..........................................................

SPRAWDZAJACY:

- 1.  mgr inż. arch. J. Duziak

- Upr. w specjalności archit. nr 68/83/Gw …………………………………

- 2. inż. Marek Sembratowicz

Upr. w specjalności konstr. nr LBS/P00K/0074/06………………………

3. mgr inż. Andrzej Biernacki

Upr. do proj. instal. sanit. Nr 39/85/Gw  ..........................................................

4. inż. Adam Garczyński

Upr.do proj. inst. elektr. Nr 12/87/Gw  ..........................................................

# OPIS  TECHNICZNY

## DO  PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA

DZIAŁKI NR 63/2

W Bobrówce gmina Torzym

- PODSTAWA OPRACOWANIA .

- zlecenie inwestora

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- uzgodnienia z inwestorem

- obowiązujące normy i normatywy.

- CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest  projekt zagospodarowania działki położonej w miejscowości Bobrówka     , nr ewid. 63/2 , której właścicielem jest Gmina Torzym . Istniejący teren działki jest obecnie zabudowany budynkiem świetlicy wiejskiej  , który zostanie przebudowany w związku z jego złym stanem technicznym wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej  .

2.1. Dane ogólne budynku projektowanego   :

Długość zabudowy                                     12,62  mb

Szerokość zabudowy                                  9,16   mb

Powierzchnia zabudowy                            115,60 mkw.

Powierzchnia użytkowa                             94,99 mkw.

Kubatura                                                   569,94 msześ.

Wysokość                                                     7,13 mb

Ilość kondygnacji                                            1

2.2. Dane ogólne projektowanego zbiornika na ścieki z przydomową oczyszczalnią ścieków – II etap budowy  :

Długość zabudowy                                     2,3  mb

Szerokość zabudowy                                  2,3   mb

Powierzchnia zabudowy                            5,29 mkw.

Pojemność  użytkowa                                 7,0 msześ.

Kubatura                                                  10,00 msześ.

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Teren działki  objętej opracowaniem  jest terenem płaskim  ,  zabudowanym budynkiem świetlicy wiejskiej .   Teren działki posiada przyłącze wodociągowe , elektroenergetyczne i dojazd z drogi powiatowej  – zlokalizowanej przy zachodniej granicy działki – do zachowania. Istniejący budynek świetlicy jest obiektem parterowym , jednosegmentowym o konstrukcji drewnianej , pokryty dachem czterospadowym o konstrukcji drewnianej .

- WARUNKI GRUNTOWO – WODNE.

W wyniku przeprowadzonego w dniu  12.08.2013 r. wykopu    w  sąsiedztwie istniejącego budynku świetlicy wiejskiej , stwierdzono występowanie następujących warstw gruntów:

0,00 – 0,50 m. p. p. t. – grunt nasypowy  - do usunięcia

0,50 – 1,50 m. p. p. t. – piasek gliniasty

1,50 – 2,50 m. p. p. t. –glina piaszczysta

Grunty występują w stanie rodzimym, zwarte, nadają się do posadowienia na nich budynków i obiektów budowlanych zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W trakcie wykonywania wykopu wody gruntowej nie stwierdzono.

- OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

- Projektuje się przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej . Przebudowa będzie polegała na zmianie konstrukcji ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych , wymianę konstrukcji dachowej wraz z pokryciem oraz wymianę instalacji wewnętrznej. W trakcie wykonywania robót budowlanych ani też jego kubatura i wysokość .

Istniejący budynek po przebudowie  zostanie ponownie podłączony do sieci energetycznej i wodociągowej istniejącej na terenie posesji .

- Projektuje się budowę wewnętrznych placów utwardzonych kostką betonowa ażurową poprzez wykonanie następującego zakresu robót :

- wykonanie korytowania terenu przeznaczonego pod utwardzenie na całej szerokości  na głębokość 20 cm,

- wykonanie ławy pod krawężnik z betonu B 15 z oporem ,

- ułożenie krawężnika drogowego , betonowego o wymiarach 100x30x15cm

- wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm z pospółki zagęszczonej,

- ułożenie kostki betonowej polbrukowej gr. 8 cm na podsypce z gruntobetonu B 5 o grubości 5 cm,

Krawężnik układać na ławie betonowej z oporem . Wysokość krawężnika ponad poziom krawędzi jezdni 12 cm . Pochylenie poprzeczne jezdni i miejsc postojowych od 0,5%  do 1 % w kierunkach wskazanych na rysunkach.. Na wjeździe  krawężniki najazdowy ułożyć na ławie betonowej wykonanej z betonu B 15 grubości 30 cm.

- BILANS TERENU

- Teren działek                                                                                  437,00 mkw.

Powierzchnia zabudowy istniejącej i projektowanej oraz placów i dróg utwardzonych.

-  Projektowany budynek do przebudowy                                         115,60 mkw.

-  Projektowane ciągi komunikacyjne utwardzone                             140,00.mkw.

-  Projektowany zbiornik na ścieki                                                     5,29 mkw

-  Razem powierzchnia  zabudowana    i utwardzona                       260,89  mkw.

-  Powierzchnia biologicznie czynna                               176,11 mkw =59,7%

- Udział powierzchni zabudowanej i placów utwardzonych w ogólnej powierzchni działki 59,70 % , w tym pod zabudowę kubaturową  26,45 %.

- OBSZAR  ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI.

W celu określenia zakresu oddziaływania projektowanej inwestycji , na podstawie obowiązków zawartych w :

- art. 5 , art.5a i art. 5b ustawy Prawo budowlane

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia    2013 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie, dokonano analizy oddziaływania projektowanej inwestycji.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco  oddziaływać na środowisko,

- z ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z  późniejszymi zmianami).

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.),

- ustawa o drogach publicznych .

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono co następuje :

- Projektowane obiekty zlokalizowane są w odległości co najmniej  4,0 mb od granic z działkami sąsiednimi i co najmniej 6,0 mb od granicy z działką drogi gminnej , a odległość projektowanych obiektów od granicy lasu wynosi co najmniej 12,0 m.

- odległości od budynków istniejących lub projektowanych na działkach sąsiednich wynoszą co najmniej 8,0 mb.

- projektowane obiekty nie powodują utrudnień dla działek sąsiednich w tym nie ograniczają dostępu do drogi publicznej oraz nie wprowadzają  zacienienia pomieszczeń mieszkalnych .

- projektowana inwestycja nie jest zaliczana do obiektów wymienionych w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco  oddziaływać na środowisko .

- realizowane roboty budowlane nie spowodują pogorszenia warunków ochrony pożarowej dla terenów przyległych ,

- w trakcie budowy i użytkowania projektowanych obiektów budowlanych nie nastąpi niedopuszczalna emisja substancji niebezpiecznych do środowiska naturalnego,

- Dojazd z drogi publicznej – droga powiatowa  .

Mając powyższe ustalenia na uwadze należy stwierdzić , że projektowana inwestycja nie wprowadza jakichkolwiek ograniczeń dla działek sąsiednich , a obszar  jej oddziaływania mieści się w obrębie granic określonych w decyzji o warunkach zabudowy .

- USTALENIA DODATKOWE

  - Projektowany pod zabudowę teren nie znajduje się na terenie szkód górniczych, nie podlega również ochronie konserwatorskiej.

  - Działka nie znajduje się w obrębie krajobrazu chronionego.

  - Działka nie znajduje się na obszarze Natura 2000.

  - Ciągi komunikacyjne zostaną utwardzone kostką betonową gr. 8 cm na podbudowie z betonu B 20 ułożonej na warstwie odsączającej z pospółki gr. 10 cm.

  - Dojazd do działki istniejący , zlokalizowany jest przy zachodniej granicy działki  , z terenu drogi gminnej biegnącej w ciągu drogi powiatowej Bielice – Rychlik .

Projektant:

- 1.  mgr inż. arch. J. Duziak

- Upr. w specjalności archit. nr 68/83/Gw      ………………………

- 2.  mgr inż. Ryszard Kamfonik

Upr. Bud. Nr 108/87/Gw          ...........................................................

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDWLANY

mgr inż. Ryszard Kamfonik

69-200 Sulęcin , Miechów 24

Tel. 512 335 051

GEOTECHNICZNE WARUNKI

POSADOWIENIA OBIEKTU

Obiekt: Budynek świetlicy wiejskiej  z zapleczem socjalnym .

Lokalizacja :  Bobrówka dz. nr 63/2

Inwestor : Gmina Torzym

66-235 Torzym ul. Wojska Polskiego 32

Opracował: mgr inż. Ryszard Kamfonik

Upr. Bud. nr 108/87/Gw...........................

Data opracowania : 20.10.2016 r.

Zawartość opracowania :

1. Część opisowa

- Informacje ogólne

- Położenie i opis działki

- budowa geologiczna oraz warunki wodne

- Charakterystyka warunków geologiczno – inżynierskich

- Wnioski geotechniczne

2. Część graficzna

- Mapa dokumentacyjna w skali 1:500

1. Informacje ogólne .

1.1. Podstawa opracowania

- Dokumentację geotechniczna warunków posadowienia obiektu wykonano na zlecenie Inwestora – Gminy Torzym ,

- mapy topograficzne i geologiczne ,

- materiały archiwalne i obowiązujące przepisy.

- Rozporządzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ( Dz. U. Nr 463 z dnia 27.04.2013 r. ).

- badania makroskopowe wykonane w odwiercie wykonanym do głębokości 4,00 m ppt , w sąsiedztwie  posadowienia istniejącego budynku . Jako rzędną odniesienia przyjęto nawierzchnię drogi asfaltowej o rzędnej 33,80 mnpm.

- Odwiert wykonano w dniu 20.08.2016 r. , do  rzędnej 29,80 mnpm.

1.2. Cele opracowania

Niniejszą dokumentację sporządzono w związku z zamiarem dokonania przebudowy istniejącego na tym terenie budynkiem świetlicy wiejskiej  .

Obiekt zaliczany jest do I-szej  grupy geotechnicznej zgodnie z warunkami określonymi w cytowanym wyżej rozporządzeniu.

2. Położenie i opis stanu istniejącego

-Teren działki na której będą realizowane roboty budowlane jest zagospodarowany jako teren zabudowany użytkowanym budynkiem świetlicy wiejskiej przeznaczonym do przebudowy   .

- Istniejący  budynek jest   obiektem  parterowym  , wybudowanym po 1945 r.  Budynek  nie posiada podpiwniczenia .

- Teren działki posiada istniejący dogodny dojazd z terenu drogi gminnej biegnącej przy zachodniej   granicy działki .

- Teren działki na której zlokalizowany jest budynek posiada przyłącze elektroenergetyczne , wodociągowe .

- Projektowana inwestycja  będzie obejmowała przebudowę  istniejącego budynku świetlicy wiejskiej  , wolnostojącego o konstrukcji ścian murowanej z bloczków gazobetonowy i dachu o konstrukcji drewnianej.

- Projektowany budynek zostanie zlokalizowany w centralnej części działki.

DANE BUDYNKU  przeznaczonego do przebudowy :

- Długość zabudowy                                     12,62  mb

- Szerokość zabudowy                                    9,16   mb

- Powierzchnia zabudowy                            115,60 mkw.

- Powierzchnia użytkowa                               94,99 mkw.

- Kubatura                                                    569,94 msześ.

- Wysokość                                                       7,13 mb

- Ilość kondygnacji                                             1

3. Budowa geologiczna i warunki wodne .

W wyniku przeprowadzonego w dniu  20.07.2013 r. wykopu   w sąsiedztwie istniejącego budynku świetlicy  , w miejscu planowanej przebudowy  budynku gospodarczego na cele mieszkalne,  stwierdzono występowanie następujących warstw gruntów:

0,00 – 0,40 m. p. p. t. –  grunt nasypowy

0,04 -  0,90 m. p. p. t.   – piasek gliniasty

1,90 – 4,00 m. p. p. t. –  glina piaszczysta .

Grunty występują w stanie rodzimym, zwarte i  nadają  się do posadowienia na nich budynków i obiektów budowlanych zaliczanych do I-wszej kategorii geotechnicznej.

Na podstawie wykonanych wierceń i materiałów archiwalnych , grunty w miejscu projektowanego budynku zalicza się do osadów czwartorzędowych.

Zgodnie z mapa geologiczną 1:50000 dla rejonu Torzymia  ,  badane podłoże budują  otwory plejstoceńskie , występujące jako piaski , żwiry miejscowo przewarstwione piaskiem gliniastymi glina piaszczystą( gliny zwałowe).

W odwiercie nie stwierdzono występowania wody gruntowej.

4. Charakterystyka warunków gruntowo- inżynierskich .

W oparciu o przeprowadzone badania polowe oraz normy stwierdzono , że pod warstwa gruntu nasypowego powstałego w trakcie robót budowlanych , występują grunty mineralne  , drobnoziarniste , spoiste , miejscowo z przewarstwieniami sypkimi .

Grunty występujące w odwiercie :

0,00 – 0,40 m. p. p. t. –   grunt nasypowy

0,04 -  0,90 m. p. p. t.   – piasek gliniasty

1,90 – 4,00 m. p. p. t. –   glina piaszczysta .

Piaski gliniaste i gliny piaszczyste występują w stanie rodzimym  , plastycznym IL=0,50.

5. Wnioski geotechniczne :

W oparciu o przeprowadzone badania makroskopowe gruntu zalegającego w miejscu posadowienia projektowanego budynku mieszkalnego należy stwierdzić, że istniejące grunty pozwalają na usytuowanie budynku mieszkalnego , jednorodzinnego zaliczanego do I grupy geotechnicznej . Wody gruntowej do głębokości 4,0 mppt nie stwierdzono.

Opracował:

- mgr inż. Ryszard Kamfonik

Upr. Bud. Nr 108/87/Gw  ....................................................

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNEJACEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. BOBRÓWKA

NR EWID. GR. 63/2

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- ZLECENIE INWESTORA ,

- Obowiązujące normy i normatywy,

- Oględziny istn. budynku.

Obliczenia statystyczne wykonano w oparciu o normy

PN-82/ B-02001, 2003    - obciążenia stałe i zmienne

PN-80 /B-02010             -obciążenia śniegiem

PN-77/B-02011               - obciążenie wiatrem

PN- 81/B-03150              - konstrukcje drewniane

PN-84/B-03264               - konstrukcje betonowe, żelbetowe

PN-87/B-03002               - konstrukcje murowe

PN-81/B-03020               - posadowienie bezpośrednie.

- CELE OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego istniejącego budynku ŚWIETLICY WIEJSKIEJ będącego w złym stanie technicznym .

- OPIS STANU ISTNIEJACEGO .

  - LOKALIZACJA

Istniejacy budynek zlokalizowany jest na terenie działki nr 63/2 położonej w Bobrówce   . Budynek zlokalizowany jest w centralnej  części działki . Teren na którym zlokalizowano budynek jest obecnie zagospodarowany i użytkowany . Na terenie posesji nie  istnieją żadne inne budynki .

  - ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE.

Istniejący budynek jest obiektem parterowym , jednosegmentowym, bez podpiwniczenia , o dachu czterospadowym . Budynek jest wykonany na rzucie prostokąta z wejściem głównym od strony zachodniej i wejściem dodatkowym od strony wschodniej.

Budynek posiada instalację wodociągowa i elektryczna NN włączoną do wiejskich sieci przesyłowych. W budynku zlokalizowane są pomieszczenia usługowe nieużytkowane  .

Wymiary budynku:

- Długość zabudowy                                     12,62  mb

- Szerokość zabudowy                                  9,16   mb

- Powierzchnia zabudowy                            115,60 mkw.

- Powierzchnia użytkowa                             94,99 mkw.

- Kubatura                                                  569,94 msześ.

- Wysokość                                                     7,13 mb

- Ilość kondygnacji                                            1

Budynek wykonany jest na planie prostokąta , o osi podłużnej biegnącej z południa na północ  . Budynek posiada dach stromy , wielospadowy o konstrukcji drewnianej , kryty dachówką cementową. Nachylenie połaci dachowej 30˚.

4.OCENA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

4.1. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Betonowe  o szerokości podstawy ok. 50 cm. Ławy posadowione są na głębokości 50 cm pod poziomem terenu , pod ławami betonowymi wykonano ławy piaskowe o głębokości ok. 20 cm. Stan techniczny ław fundamentowych – dobry , głębokość posadowienia wystarczająca dla II strefy klimatycznej.

4.2. ŚCIANY FUNDAMENTOWE

Konstrukcję nośną stanowią elementy drewniane obudowane płytami azbestowo- cementowymi . Kominy murowane z cegły ceramicznej grubości 50 cm. Ściany fundamentowe nie posiadają zarysowań i spękań , posiadają natomiast liczne zawilgocenia spowodowane brakiem izolacji przeciwwilgociowej oraz wiele miejsc w których występują częściowo zmurszałe cegły.  Stan techniczny ścian fundamentowych – DOSTATECZNY.

4.3. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PRZYZIEMIA

Ściany zewnętrzne o konstrukcji drewnianej wykonane z krawędziaków sosnowych , zamocowanych do belki podwali nowej.  Grubość ścian ok. 25 cm. W ścianach występuje ok. 5% powierzchni posiadających uszkodzone obudowy od strony zewnętrznej i wewnętrznej  , obszary te po wykuciu uszkodzonych cegieł należy przemurować „zdrową” cegłą . ściany posiadają liczne spękania i odchyłki od pionu. W ścianach zewnętrznych nie ma wieńca.. Stan techniczny ścian zewnętrznych budynku   – niedostateczny.

4.4. WIEŃCE I NADPROŻA

Istniejący budynek nie posiada wieńca żelbetowego jako zwieńczenia istniejących ścian zewnętrznych nośnych. Otwory okienne i drzwiowe posiadają sklepienia drewniane .   W trakcie oględzin stwierdzono występowanie spękań na nadprożach okiennych- rysy pionowe na spoinach, jednak nie stwrza to zagrożenia dla użytkowników budynku . Stan techniczny nadproży – dostateczny.

4.5. KONSTRUKCJA DACHOWA.

Budynek posiada dach o konstrukcji drewnianej wykonanej z krawędziaków sosnowych  14 x 14 cm i rozstawie co 100 cm , wsparte na płatwiach sosnowych o przekroju 20 x 14 cm . Pokrycie dachu stanowią dachówki cementowe zakładkowe

Dach posiada liczne nieszczelności które doprowadziły do zawilgocenia konstrukcji dachowej , w wyniku czego nastąpiło osłabienie istniejących połączeń elementów ciesielskich, a także doprowadziło do korozji biologicznej osłabiającej przekroje nośne belek. W kilku miejscach wykonano doraźne wzmocnienia istniejących elementów dachowych w celu zabezpieczenia ich przed katastrofa budowlaną. Stan techniczny konstrukcji dachowej – niedostateczny.

4.7. TYNKI ZEWNĘTRZNE- budynek nie posiada tynków zewnętrznych.

4.8. TYNKI WEWNĘTRZNE

Wapienno – piaskowe , gładkie kat. II. Tynki są nierówne , posiadają pofałdowania i nierówności . W wielu miejscach (około 25% powierzchni ) jest odparzona . Około 15 % powierzchni tynków wewnętrznych w budynku odpadło. Większość powierzchni tynków wewnętrznych w budynku jest zawilgocona . Tynk nadaje się do skucia  i wymiany. Stan techniczny tynków wewnętrznych – niedostateczny.

4.8. POSADZKI

W budynku istnieje posadzka cementowa mocno uszkodzona , spękana , posiadająca liczne ubytki i ślady napraw. Istniejąca posadzka po dokonaniu niezbędnych uzupełnień może zostać użyta jako podbudowa projektowanej posadzki cementowej w budynku. Posadzka istniejąca nie posiada żadnych izolacji. Stan techniczny posadzek  – niedostateczny.

4.9. RYNNY I RURY SPUSTOWE.

Budynek nie posiada orynnowania.

5. OGÓLNA OCENA BUDYNKU.

Istniejący budynek  posiada ściany zewnętrzne w stanie niedostatecznym  , nie zapewniające właściwej wytrzymałość dla istniejących elementów nośnych dachu. Ze względu na uszkodzenia belek stropowych i ścian zewnętrznych , należy wykonać jego rozbiórkę.

Budynek w obecnym stanie technicznym stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi , a swoim wyglądem szpeci otoczenie.

6. Zakres i sposób wykonania robót rozbiórkowych :

- Ogrodzenie budynków przeznaczonych do rozbiórki oraz wydzielenie strefy ochronnej zgodnie z przebiegiem granic działki (o szerokości min. 0,5 do max.  3,0 mb wokół budynku)  , w celu zabezpieczenia osób postronnych przed zagrożeniami występującymi podczas robót rozbiórkowych. Od strony zachodniej i południowej ( od strony drogi gminnej)  należy wykonać ogrodzenie pełne z desek gr. 25 mm zamocowanych do słupków drewnianych o średnicy 10 cm. Wysok. ogrodzenia ochronnego od strony wschodniej – 2,00 m.

- Ustawienie rusztowań zewnętrznych. Przy rozbiórce ścian zachodniej i południowej należy rusztowania wykonać w obrębie budynku przeznaczonego do rozbiórki.

- Rozbiórka ręczna istniejącego pokrycia dachowego , wraz z ołaceniem  ,

- Rozbiórka istniejącej konstrukcji dachowej – krokwi , płatwi , słupów , zastrzałów , kleszczy i mieczy.

- Rozbiórka istniejącej obudowy ścian zewnętrznych murowanych .

- Demontaż murłat i śrub kotwiących.

- Rozebranie istniejących ścian zewnętrznych. Rozbiórka ścian zostanie wykonana sposobem ręcznym , bez burzenia ścian za pomocą sprzętu ciężkiego , w celu odzyskania jak największej ilości drewnianego materiału ściennego. Rozbiórka słupów , podwalin , stężeń i zastrzałów .

- Rozebranie posadzek.

- Rozebranie istniejących ław fundamentowych młotami pneumatycznymi.

- Uporządkowanie placu budowy.

- Uwaga :

Wszystkie roboty rozbiórkowe należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane , w sposób i w kolejności wykazanej powyżej  , z zachowaniem zasad BHP na budowie.

Opracował

…………………………

mgr inż. Ryszard Kamfonik

Upr. Bud. Nr 108/87/Gw

## OPIS TECHNICZNY

## DO PROJEKTU PRZEBUDOWY  ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

## W BOBRÓWCE Gmina. Torzym NR EWID. GR. 63/2

- PODSTAWA OPRACOWANIA:

  - ZLECENIE INWESTORA –Gmina Torzym .

  - Mapa – wyrys  z mapy ewidencyjnej w skali 1:500

  - Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

  - obowiązujące normy i normatywy

  - Uzgodnienia materiałowe i funkcjonalne z Inwestorem.

  - Inwentaryzacja istniejącego budynku.

- LOKALIZACJA OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren opracowania zlokalizowany jest  w północno - wschodniej miejscowości Bobrówka  .Terenu działki nie posiada utwardzenia ,w chwili obecnej działka  jest  zabudowana budynkiem użytkowanej świetlicy wiejskiej   . Teren inwestycji posiada  przyłącze wodociągowe,  a także przyłącze elektroenergetyczne NN. Działka zlokalizowana  jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gminnej  biegnącej przy zachodniej  granicy działki.

3. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie przebudowy istniejącego  budynku świetlicy  z zapleczem socjalnym , parterowego , wolnostojącego, jednobryłowego , wykonanego narzucie prostokąta o osi podłużnej biegnącej z południa na północ  . Po przebudowie na  parterze zostaną  zlokalizowane: pomieszczenie zaplecza kuchennego , ustęp męski przystosowany dla osób niepełnosprawnych  , ustęp dla kobiet , przedsionek i sala klubowa  . Budynek nie będzie posiadał podpiwniczenia i poddasza użytkowego. Projektowany budynek będzie nawiązywał do istniejącej zabudowy zlokalizowanej w sąsiedztwie .

Dane ogólne budynku projektowanego   :

- Długość zabudowy                                     12,62  mb

- Szerokość zabudowy                                  9,16   mb

- Powierzchnia zabudowy                            115,60 mkw.

- Powierzchnia użytkowa                             94,99 mkw.

- Kubatura                                                  569,94 msześ.

- Wysokość                                                     7,13 mb

- Ilość kondygnacji                                            1

4. TECHNOLOGIA BUDOWY – KONSTRUKCJA –

Roboty budowlane, konstrukcyjne projektuje się w technologii tradycyjnej.

4.1.  Fundamenty

- Istniejące -  Ławy żelbetowe z betonu B 20 zbrojonego stalą 34GS o średnicy 12 mm.  Zbrojenie główne wykonać z 4 prętów o średnicy 12 mm w strzemionach o średnicy 6 mm , ze stali St0s. Rozstawa strzemion co 30 cm. Grubość otuliny zbrojenia głównego -  5 cm. Głębokość posadowienia 90 cm poniżej poziomu terenu. Ławy wykonać na podbetonie B 7,5 gr. 10 cm.

- Projektowane – podwalina żelbetowa  zbrojenie główne wykonać z  4 prętów o średnicy 12 mm w strzemionach o średnicy 6 mm , ze stali St0s. Rozstawa strzemion co 30 cm.

4.2. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne :

4.2.1.Ściany fundamentowe – bloczki betonowe M 2 murowane na zaprawie cementowej . Grubość ścian 24 cm – istniejące .

4.2.2. Zewnętrzne parteru– bloczki gazobetonowe gr 24 cm  . Ściany murowane  na zaprawie cementowo-wapiennej M 6.

4.2.3. Wewnętrzne ściany nośne– bloczki gazobetonowe gr. 24 cm odmiany 600 układane na zaprawie klejowej IZOLBET.

4.2.4. Komin

– murowane z kształtek betonowych , systemu SCHIDEL Ø20 z kanałami wentylacyjnymi. Komin wyprowadzić ponad dach na wysokość min 60 cm od najbliższej połaci dachowej. Ponad dachem komin obłożyć wełną mineralną twardą gr. 5 cm na których wykonać tynk strukturalny mozaikowy o gr. 3 mm . Tynk wykonać na podkładzie z siatki i warstwie kleju..

4.2.5. Wieńce żelbetowe  :

Pod poziomem murłaty wykonać wieńce monolityczne żelbetowy o wymiarach 24 x 24 cm    z betonu B20 zbrojone stalą 18G2 w ilości 6Ø12 mm w strzemionach ze stali o średnicy 6 mm i rozstawie co 30 cm.

W wieńcu pod poziomem murłaty osadzić śruby kotwiące murłatę , o średnicy 16 mm i rozstawie co 100 cm. Beton w wieńcu dokładnie zawibrować . Przekrój wieńca 24 x 24 cm .

4.3. Nadproża okienne i drzwiowe

    - Okienne i drzwiowe :

- nad drzwiami i oknami-  Prefabrykowane  z belek  strunobetonowych , o przekroju 10 x 12 cm długości 120  i 240  cm . Projektuje się montaż po dwie belki strunobetonowe nad każdym otworem okiennym i drzwiowym.  Długość oparcia na murze po 15 cm z każdej strony otworu. Pod miejscem oparcia nadproża wykonać poduszki z betonu monolitycznego B 20 gr. 24 cm lub wykonać podmurówki z trzech warstw cegły pełnej kl. 150 , murowanej na zaprawie cementowej M 8 MPa.

    - Nadproża nad oknami tarasowymi :

– monolityczne o przekroju h x s = 30 x 24 cm , z betonu B 20 zbrojone stalą 34Gs w ilości  8Ø12 w strzemionach ze stali St0S Ø6 co 30 cm.

  - Dach

Projektowany dach  stromy , czterospadowy ,  konstrukcja  nośna wykonana z krawędziaków  drewnianych  :

- krokwie o przekroju 20 x8 cm ,

- murłaty o przekroju 14 x 14 cm ,

- jętki – belki stropowe 16 x 8 cm ,

- płatwie sosnowe o przekroje  24 x14 cm ,

- łaty sosnowe 4 x 6 cm .

Długość dźwigarów 13,00 mb . Pokrycie Dachowe stanowić będzie blacha stalowa powlekana ułożona  ,  na łatach drewnianych 6 x 4 cm . Izolację przeciw wodną wykonać z folii paro przepuszczalnej  DELTA zamocowanej do górnej krawędzi krokwii dachowych za pomocą  kontrłat drewnianych o przekroju 4 x 2,5 cm.

UWAGA:

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć ekologicznymi , solnymi preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi do stopnia trudnozapalnosci , zgodnie z instrukcja producenta. Impregnacji dokonać metodą natryskowa.

5.  OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH NIEKONSTRUKCYJNA.

5.1- Ścianki działowe :

Murowane z bloczków  gazobetonowych gr. 12 cm, obustronnie tynkowane tynkiem wapienno-cementowym  kat.IV , dodatkowo szpachlowane  zaprawą gipsową . Nadproża w ścianach działowych wykonać z belek strunobetonowych 10 x 12 cm , po jednej nad projektowanym otworem. Ściany działowe połączyć z zewnętrznymi i wewnętrznymi ścianami nośnymi za pomocą systemowych płaskowników perforowanych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej lub poprzez strzępia wyprowadzone ze ścian w trakcie ich murowania.

  - . Stolarka  okienna:

Okna i przeszklenia projektuje się wykonane w kolorze naturalnego drewna  z PCV RECHAU lub WEKA , oszklenie wykonać ze szkła warstwowego. Okna i drzwi zewnętrzne oszklić szkłem bezpiecznym , warstwowym , o wsp. przenikania termicznego 0,8 , szyby zespolone ,  trójwarstwowe . Okna i drzwi osadzić za pomocą dybli stalowych o średnicy 8 mm min 6 szt na jeden element. Styk ścian z oknami i ościeżnicami drzwiowymi uszczelnić za pomocą pianki poliuretanowej. Od zewnątrz styk parapetów zewnętrznych uszczelnić Silikonem. Okna zaopatrzyć w nawiewniki umożliwiające rozszczelnienie otworów okiennych bez ich otwierania .

UWAGA :

Minimum połowa okien musi mieć możliwość otwierania .

5.4 -Ocieplenie:

- dach – płyty z wełny mineralnej gr. 20 cm ( 15 + 5cm układane w mijankę ). Układane w przestrzeni pomiędzy krokwiami i w grubości rusztu stalowego.

- Posadzek na gruncie- styropian 10 cm.

5.5. Izolacje

- Posadzek na parterze – folia PCV gr. 0,3 mm.

- Dachu – folia paroizolacyjna  gr. 0,2 mm.

- Pozioma ław fundamentowych – 2 x papa asfaltowa na lepiku asf. Ułożona na istniejącej ścianie fundamentowej , pod poziomem belki podwali nowej.

- Pionowa ścian fundamentowych- 3 x IZOLBET A.

- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.

6.1.  - Tynki

- zewnętrzne wyprawy akrylowy typu CERESIT na siatce z włókna szklanego, malowana gr. 3 mm. Naroża otworów okiennych i drzwiowych oraz narożniki budynku zabezpieczyć narożnikami   aluminiowymi wtopionymi  . Od dołu warstwy ocieplenia wraz z tynkiem strukturalnym zabezpieczyć listwą startową .

6.2 - Pokrycie dachowe i obróbki blacharskie  :

– blachodachówka stalowa , powlekana  w kolorze naturalnej ceramiki . Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm , w kolorze pokrycia dachowego . W ramach wykonania obróbek blacharskich projektuje się wykonanie pasa nadrynnowego i obróbek komina , natomiast pod gąsiorami ułożyć elastyczną uszczelkę z fartuchem ołowianym.

6.3 – Odwodnienie:

- rynny i rury spustowe – systemowe, PCV .Rynny o średnicy 135 mm , rury spustowe o średnicy 90 mm. Pod rurami spustowymi wykonać ścieki betonowe prefabrykowane o długości min. 100 cm.

6.4 - Tynki wewnętrzne:

- wapienno – cementowe kat. IV, szpachlowane.

- Ściany w pomieszczeniach mokrych ( wc , łazienka, zaplecza kuchenne) wyłożone płytami glazurowanymi w kolorach pastelowych , wzory uzgodnić z Inwestorem . Płytki ułożyć  do wys. 2 m od poziomu posadzki. Płyty ułożyć w grubości tynku. Płytki ułożyć na zaprawie klejowej.

- dach od strony pomieszczeń użytkowych obudować płytami gipsowo- kartonowymi gr. 12,5 mm o odporności ogniowej RI 30 , zamocowane do rusztu stalowego wykonanego ze  stalowych profili zimno giętych C 100 x 27.

6.5 – Posadzki i podłogi:

-zgodnie z opisem na rzutach kondygnacji,

- we wszystkich pomieszczeniach projektuje się ułożenie posadzek z kamieni sztucznych – gressy i płyty terakotowe ułożone na zaprawie klejowej . Posadzki z płytek ułożyć na posadzce cementowej gr. 5 cm z betonu piaskowego B10 zatartego na ostro. Pod posadzką cementową   wykonać izolacje przeciwwilgociowe i termiczne ułożone na podbudowie z betonu B 15 gr.10 cm, ułożonego na podbudowie z pospółki zagęszczonej gr. 20 cm. .

6.7 – Izolacje

- Przeciwwilgociowe posadzek – folia PCV gr. 0,3 mm,

- Termiczna dla posadzki na parterze- styropian gr. 10 cm.

- Termiczna dla dachu – wełna mineralna gr. 20 cm ,

- Termiczna dla posadzki na parterze- styropian gr. 10 cm.

6.8 – Parapety:

- Wewnętrzne – POSTFORMING gr. 4 cm - z niewielkim wyciągiem poza lico ścian ze względu    na konieczność zapewnienia swobodnej konwekcji powietrza nad grzejnikiem.

- zewnętrzne – z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm , w kolorze pokrycia dachowego . Parapety zewnętrzne zaopatrzyć w kapinos . Wysięg parapetu zewnętrznego po za lico ściany zewnętrznej – 3 cm.

6.9 – Malowanie.

- Ściany wewnętrzne i sufity : dwukrotne malowanie farbą emulsyjną akrylową w kolorach pastelowych na ścianach , a na suficie farba akrylowa w kolorze białym .

- Malowanie farbami emulsyjnymi wykonać po uprzednim zagruntowaniu ścian preparatem do gruntowania UNIGRUNT.

6.10- Wentylacja – mechaniczno – grawitacyjna :

- Ustępy i łazienki – mechaniczna , z wbudowanymi wentylatorami ściennym ze zwłoka czasową uruchamiane włącznikiem oświetlenia. Przewody wentylacyjne o średnicy 150 mm. Przewody wentylacyjne podłączyć do kominków wentylacyjnych , systemowych zamontowanych w dachu . Przewody wykonać z rur giętkich wykonanych z materiałów niepalnych.

- Zaplecze kuchenne – mechaniczno grawitacyjna z wbudowanymi wentylatorami elektrycznymi , ściennymi, średnica przewodów 150 mm. Nad strefą obróbki termicznej wykonać okap wentylacyjne wyciągowy o średnicy przewodu min. 150 mm. Przewody wykonać z rur giętkich wykonanych z materiałów niepalnych.

- Przewody wentylacyjne   rury wentylacyjne SPIRO ø 150, lekka obudowa z płyt K-G na ruszcie st. gr. 1.25 cm.

6.11 – Parapety:

-POSTFORMING- z niewielkim wyciągiem poza lico ścian ze względu    na konieczność zapewnienia swobodnej konwekcji powietrza nad grzejnikiem.

6.12 – Malowanie:

- Ściany wewnętrzne : farba emulsyjna akrylowa w kolorach pastelowych.

7. Ochrona przeciwpożarowa

  - Kategoria zagrożenia pożarowego ludzi ZL III  .

  - Klasa odporności ogniowej

    - wymagana - D

    - w budynku projektowanym  D- budynek jednokondygnacyjny

-   ściany konstr. jednowarstwowe gr.36 (Nierozprzestrzeniające ognia)  - 4 godz. – wymagana R 30.

-   ścianki działowe z gazobetonu gr. 12 cm , tynkowane                     - 0,5 godz

-   konstrukcja nośna dachu słabo rozprzestrzeniająca ogień.( wymagana RI 30).

Uwaga :  elementy drewniane należy zabezpieczyć solnymi (ekologicznymi) preparatami ognioodpornymi 	do granicy trudno zapalności , a także obudować płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm ognioodpornymi , i obłożyć wełną mineralną gr. 5 cm.

Projektowanemu budynkowi odpowiada klasa „D” wymaganej odporności pożarowej wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

7.3. Ochrona p.poż.

Konstrukcja drewniana zabezpieczona płytami GKF 30.

7.4. Ocena zagrożenia wybuchem.

Na terenie obiektu nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.

7.5. Podział obiektu na strefy pożarowe.

Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla obiektów jednokondygnacyjnych zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV ( 10000 m2 ) nie jest przekroczona - obiekt może stanowić jedną strefę pożarową.

7.6. Określenie wymaganej i projektowanej klasy odporności ogniowej budynku i stopnia rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

- Wymagane klasy ognioodporności:

- Ściana zewnętrzna REI 240

- Główna konstrukcja nośna R 30

- Klasa odporności ogniowej zastosowanych rozwiązań:

- ściany konstrukcyjne gazobetonowe REI 240

- ściany działowe gazobetonowe EI 120

- zabezpieczenia konstrukcji nośnej dachu do odporności ogniowej REI30

Budynek spełnia minimalne wymagania odności odporności ogniowej.

7.7. Warunki ewakuacji.

Na terenie obiektu długości przejść w pomieszczeniach nie przekroczą 40 m.

Drzwi prowadzące z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne posiadają szerokość min. 0.9 m.

Korytarze posiadają szerokość min. 1,25 m .

Z kondygnacji przyziemia zapewniono wyjścia prowadzące bezpośrednio na zewnątrz obiektu o łącznej szerokości min. 90 cm.

7.8. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie.

7.8.1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Obiekt będzie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany  na korytarzu przy wejściu służbowym.

7.8.2. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa pożaru.

W związku z nie przekroczeniem wielkości strefy pożarowej 10000 m2, wyposażenie obiektu w instalację sygnalizacji pożarowej nie jest wymagane.

7.8.3.Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.- nie  projektuje się .

7.8.4.Instalacja piorunochronną.

Obiekt zostanie wyposażony w instalację piorunochronną – ochrona podstawowa.

7.8.5.Wentylacja mechaniczna.

Przewody zostaną wykonane z materiałów niepalnych.

7.8.6.Ogrzewanie.

Ogrzewanie zapewnione poprzez piec opalany paliwem stałym z wkładem grzewczym.

7.8.7.Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy.

Obiekt zostanie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z normatywem: 
- 1 gaśnica o masie środka gaśniczego min 2 kg na 300 m2 powierzchni, przy jednoczesnym zachowaniu odległości dojścia do sprzętu gaśniczego max. 30 m.

Na terenie obiektu planuje się rozmieszczenie gaśnic proszkowych służących do gaszenia pożarów grup A i B, przystosowanych do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem.

Szczegółowe warunki rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego zostaną ustalone w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”.

7.8.8.Dojazd pożarowy.

Dojazd pożarowy zapewniony jest od strony zachodniej  – droga asfaltowa , powiatowa, biegnąca bezpośrednio przy budynku świetlicy.

Nośność jezdni 200 kN, na oś 100 kN. Najmniejszy promień zewnętrzny łuków drogi 11 m.

PROJEKTANCI

- 1.  inż. Witold Jurga

- Uprawnienia budowniczego nr 4752/61  …………………………………

2. mgr inż. Ryszard Kamfonik

Upr. Bud. Nr 108/87/Gw             ………........................................................

SPRAWDZAJACY:

- 1.  mgr inż. arch. J. Duziak

- Upr. w specjalności archit. nr 68/83/Gw …………………………………

- 2. inż. Marek Sembratowicz

Upr. w specjalności konstr. nr LBS/P00K/0074/06………………………

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji

Wod - kan i c. w. u. oraz c. o.

BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

BOBRÓKA GMINA TORZYM

## NR EWID. GR. 63/2.

- Dane ogólne:

## Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bobrówce gmina Torzym,  nr ewid. gr. 632. Projekt opracowano w związku z projektowaną przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bobrówko .

- Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Projekt budowlany.

- Uzgodnienia materiałowe.

- Obowiązujące normy i zasady projektowania.

- Literatura techniczna.

- Opis projektowanych rozwiązań

  - 3.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej.

Woda zimna dostarczona będzie przyłączem z rur PE 32 z wiejskiej sieci wodociągowej. Do wytwarzania ciepłej wody użytkowej przyjęto przepływowe podgrzewacze wody zamontowane na bateriach wypływowych . Na wejściu do budynku zamontować wodomierz skrzydełkowy o średnicy 20 mm z zaworami odcinającymi i przeciwskażeniowymi. Wodomierz zamontować w systemowej studzience wodomierzowej

3.1.1. Rurociągi i armatura.

Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur miedzianych, łączonych przez lutowanie. Jako armaturę odcinającą projektuje się zastosowanie zaworów odcinających kulowych mosiężnych na ciśnienie p.=0.6 Mpa, zamontowanych na odgałęzieniu do każdego węzła sanitarnego. Przybory sanitarne wyposażyć w baterie wypływowe. Do budowy używać materiały posiadające pozytywną opinię wydaną przez PZH oraz dyspozycje dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub aprobaty techniczne wydane przez „COBRTI-INSTAL”  W-wa.

  - 3.1.2. Prowadzenie przewodów.

Główne przewody rozprowadzające wody zimnej prowadzić w posadzkach

w warstwie izolacji termicznej. Przejścia rurociągów przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych. Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić w poziomych  i pionowych bruzdach ściennych. Bruzdy wypełnić materiałem elastycznym.

Przewody układać ze spadkiem 0,3% w kierunku odbiorników wody. Kompensację     wydłużeń cieplnych przewodów zaprojektowano poprzez wykorzystanie naturalnych  załamań oraz odpowiednie rozmieszczenie punktów stałych i przesuwanych tak, aby umożliwiły kompensację wydłużeń cieplnych.

  - 3.1.3. Izolacje przewodów.

Przewody instalacji prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach ściennych należy zaizolować otuliną izolacyjną THERMAFLEX o grubości 10 mm. Otuliny mogą być łączone na klej, zamek błyskawiczny, klipsy spinające lub taśmą THERMOTAPE.

  - 3.1.4. Próby instalacji.

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 1,5 raz większym niż ciśnienie robocze, jednak ciśnienie próbne nie może przekroczyć  PN 5 bar. Spadek ciśnienia podczas próby nie powinien wynosić więcej niż 0,08 bara/h. Po wykonaniu próby można przystąpić do uruchomienia instalacji.    W czasie próby należy sprawdzić zachowanie się punktów stałych i kompensatorów. Należy też sprawdzić czy nie wystąpiło odkształcenie przewodów.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą projektowanym  przykanalikiem z rur PCV 160 do projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych. Piony kanalizacyjne zlokalizowano w bruzdach wykutych w ścianach oraz na ścianach. Piony zakończyć rurą wywiewną z PCV o średnicy 50 mm , wyprowadzoną ponad dach na wysokość min. 60 cm od projektowanego pokrycia dachowego. W dolnej części pionów zamontować rewizje (czyszczaki). Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić pod posadzą parteru oraz w bruzdach pionowych w ścianach. Średnice pokazano na rzutach . Na pionach nie wychodzących ponad dach zamontować zawory napowietrzająco - odpowietrzające typu „DURGO”, produkcji EKOSAN w Wałbrzychu. Zawory „Durgo” wprowadza się do kielicha rury z PCV analogicznie jak inne kształtki. Zaworu „Durgo” montować pod stropem pomieszczenia.

- Instalacja centralnego ogrzewania -  ogrzewanie piecem kaflowym z płaszczem wodnym . Moc pieca 24 kW.

W pomieszczeniach sanitarnych zamontować grzejniki elektryczne o mocy grzejnej 30W/m³ pomieszczenia ogrzewanego.

- Wentylacja.

Wszystkie pomieszczenia, w którym zlokalizowane są kuchenki gazowe oraz piec muszą posiadać sprawnie działającą instalację wentylacyjną wywiewną wyprowadzoną ponad dach budynku. Wentylację wywiewna pomieszczeń kuchennych i kotłowni projektuje się kanałami wentylacyjnymi 14×14 cm, w których zamontowane zostaną pod stropem pomieszczeń kratki wentylacyjne o wymiarach 14×14 cm.

- Odprowadzenie spalin  i doprowadzenie powietrza do paleniska.

- odprowadzenie spalin z projektowanego pieca kaflowego - kominem wykonanym z kształtek systemowych SCHIDEL Rondo fi 20 cm z wkładem żaroodpornym . Piec kaflowy połączyć z kominem czopuchem ze stali żaroodpornej .

- doprowadzenie powietrza do pieca – rurą nawiewną PCV ø 150 ułożoną pod posadzką i wyprowadzoną w sąsiedztwie paleniska pieca kaflowego.

Opracował :

Antoni   Przybysz

Upr. do proj. instal. sanit. Nr 6/77/Gw  ..........................................................

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

BOBRÓWKO

## NR EWID. GR. 63/2

- Przedmiot opracowania

## Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bobrówce gmina Torzym  nr ewid. gr. 63/2 . Projekt opracowano w związku z projektowaną przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej  .

1.1. Projekt obejmuje:

- rozdzielnię główną

- instalacje elektryczne w lokalu usługowym

- instalacje elektryczne w mieszkaniach

- instalacje odbiorów administracyjnych.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt techniczny opracowano na podstawie:

- zalecenia inwestora

- projektu technicznego branży budowlanej

- obowiązujących przepisów i norm.

1.3. Rozwiązania projektowe.

- Zasilanie i rozdzielnia TG

Zasilanie budynku nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Rozdzielnia TG umiejscowiona jest w pomieszczeniu zaplecza kuchennego   , na parterze przy drzwiach wejściowych . W rozdzielni  znajdują się liczniki energii elektrycznej czynnej wraz z zabezpieczeniami oraz zabezpieczenia obwodów w łazienkach i główną szynę uziemiającą . Zabezpieczenia wyposażono w wyłącznik główny p. poż. w postaci wyłącznika DILOS 60A w obudowie z szybą. Stosować rozdzielnie ONS-11 oraz ONS-05 firmy Sypniewski.

- Zasilanie budynku:

– wlz od skrzynki kontrolno-pomiarowej zlokalizowanej na granicy działki do tablicy rozdzielczej wykonać kablem YKY 4 x 16 mm² ułożonym w ziemi na głębokości  80 cm na podłożu piaskowym . Kabel po ułożeniu obsypać piaskiem – gr. warstwy 20 cm , na którym należy ułożyć folię ochronną w kolorze niebieskim.

- Instalacje wewnętrzne

Instalacje wewnętrzne 1-fazowe ułożyć przewodami kabelkowymi typu YDYp 750V, 3-fazowe przewodami YDY 750V, montowanymi pod tynk, ( zasilanie gniazd YDY 4x2,5 mm² ) , przewody zasilające oświetlenie YDY 4x1,5mm² ) . Instalacje oświetleniowe łączyć w puszkach łącznikowych głębokich,  stosując zaciski łączeniowe skręcane lub złączki AGO 10A/250V. Nie stosować puszek rozgałęźnych. Stosować osprzęt podtynkowy. Łączniki montować na wysokości 1,4m. Instalacje gniazd 230V układać metodą od puszki do puszki, przewody łączyć w gniazdach instalacyjnych.  Stosować gniazda podtynkowe, montowane na wysokości 1,4m. W pomieszczeniach sanitarnych i zapleczu kuchennym montować gniazda w obudowie bryzgoszczelnej .

UWAGA :

- Zasilanie urządzeń 3-fazowych wykonać przewodem montowanym pod tynk o przekrojach wskazanych przez producenta urządzenia . Przewód zakończyć puszką rozgałęźną hermetyczną. Obwody zasilające urządzenia produkcyjne zabezpieczyć zgodnie z instrukcja zawartą w dokumentacji techniczno ruchowej urządzenia.

- W pomieszczeniach mokrych zamontować gniazda hermetyczne w odległości 40 cm od wypływów wody.

- Instalacja połączeń wyrównawczych

W  rozdzielnicy TG należy zamontować Główną Szynę Wyrównawczą. Do GszU podłączyć bednarkę FeZn 30x4 z uziomu fundamentowego, przewodem LgY6 zasilanie budynku w wodę oraz instalacje CO i CWU w kotłowni. Z tablic TM ułożyć przewód wyrównawczy LgY6 do brodzików i wanien.

  - Uwagi ogólne

- Jako środek ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim projektuje się izolację ochronną.

-  Jako środek ochrony dodatkowej zastosowano samoczynne wyłączenie oraz wyłączniki różnicowo-prądowe o ΔI=30 mA wraz z systemem połączeń wyrównawczych .

- Do prac budowlanych należy zamontować tablicę zasilania placu budowy , wyposażoną w wyłącznik główny , wyłącznik różnicowo-prądowy  30 mA , gniazda siłowe . Szynę  PE uziemić. Wykonać pomiary  kontrolne zasilania obwodów placu budowy .

- Przewody zasilające odbiorniki placu budowy nie mogą posiadać przetartej lub w inny sposób uszkodzonej izolacji .

- Wszystkie prace wykonywać stosując sprawne technicznie narzędzia pracy .

-Wszyscy pracownicy związani z podłączeniem przewodów , montażem rozdzielnicy TG i TM powinni posiadać uprawnienia do pracy przy napięciu do 1kV.

  - UWAGI OGÓLNE.

- Wszelki prace energetyczne , montażowe wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych cz. V Instalacje Elektryczne .

- Wyniki  prac kontrolno-pomiarowych powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami

Opracował.

Dionizy Brembor

Upr.do proj. inst. elektr. Nr 98/86/Gw  ..........................................................

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY

mgr inż. Ryszard Kamfonik

69-200 Sulęcin , Miechów 24

Tel. 512 335 051

#### INFORMACJA DOTYCZĄCA

###### BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

###### ZDROWIA

INWESTYCJA: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bobrówce gmina Torzym   .

LOKALIZACJA: Bobrówko gmina Torzym

Nr ewid. Gr. 63/2

INWESTOR: Gmina Torzym

66-235 Torzym ,ul. Wojska Polskiego ,

|  | Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Autor opracowania | ##### mgr inż. Ryszard Kamfonik Upr. Bud. Nr 108/87/Gw | 20.10. 2016 r. |  |

CZĘŚĆ OPISOWA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

-  Roboty przygotowawcze.

Ogrodzenie placu budowy, ustawienie tablic informacyjnych,  wykonanie zaplecza  socjalnego dla pracowników,       doprowadzenie  wody i energii elektrycznej dla potrzeb  budowy , rozbiórka  dachu i ścian zewnętrznych istniejącego budynku .

- Wytyczenie obiektu- nie dotyczy .

- Roboty ziemne.

# Niwelacja terenu przeznaczonego pod utwardzenie , usunięcie warstwy humusu, wykopy liniowe pod    przyłącza , utwardzenie terenu działki.

- Roboty betonowe.

Wylanie podkładów pod posadzki i  ciągi pieszo jezdne, wylanie posadzek , wykonanie żelbetowych elementów konstrukcyjnych –belka podwalinowa,  wieńce i  nadproża .

- Roboty murarskie.

Wykonanie ścian  wewnętrznych i zewnętrznych nośnych  budynku z bloczków gazobetonowych , murowanie kominów z elementów systemowych  , wykonanie ścian działowych .

- Roboty ciesielsko – dekarskie.

Wykonanie więźby dachowej wraz z ołaceniem połaci dachowej , wykonanie memebrany paroprzepuszczalnej ,wykonanie  pokrycia dachowego, obróbek   blacharskich, rynien i rur spustowych.

-  Prace izolacyjne.

Wykonanie izolacji poziomych i pionowych przeciwwilgociowych i  przeciwwodnych,  izolacja termiczna stropodachu i posadzek . Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi .

- Prace wykończeniowe.

Wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, ułożenie posadzek  i podłóg , ułożenie glazury, malowanie, montaż stolarki okiennej i  drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej , montowanie pieca kaflowego  , biały montaż elektryczny i sanitarny .Wykonanie robót elewacyjnych i obudowy krawędzi dachu.

- Prace zewnętrzne .

Wykonanie niwelacji terenu , wykonanie utwardzenia terenu wraz z podbudową i okrawężnikowaniem. Wykonanie przyłączy zewnętrznych. Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z podłączeniem . Wykonanie ogrodzenia terenu . Wykonanie opaski wokół budynku.

- Prace porządkowe.

Uporządkowanie terenu budowy, likwidacja zaplecza, niwelacja   terenu.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Teren planowanej inwestycji  jest zabudowany parterowym budynkiem świetlicy  przeznaczonym do przebudowy  .

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi.

Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:

- przebudowa  budynku świetlicy wiejskiej   wraz z infrastrukturą towarzyszącą .

- wykonanie żelbetowego  zbiornika na ścieki bytowe.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji  robót budowlanych, skala i czas ich występowania..

Podczas realizacji robót pracownicy mogą być narażeni na:

- potrącenie przez pojazdy mechaniczne wykonujące prace ziemne, transportowe,

- zasypania w wykopach podczas wykonywania prac przy przyłączach  zewnętrznych ,

-  upadek do istniejących wykopów,

- upadek z wysokości  przy wykonywaniu prac ciesielski-dekarskich  i murarskich ,

- uderzenie spadającymi narzędziami lub materiałami budowlanymi  przy wykonywanych  pracach na wysokości,

- urazy spowodowane upadkami do wykopów,

- urazy spowodowane użytkowaniem narzędzi sprzętu budowlanego  zarówno stacjonarnego jak i przenośnego (betoniarki, spawarki, piły  stołowe, elektronarzędzia),

- porażenie prądem podczas używania sprzętu elektrycznego.

5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed    przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy ze wskazaniem zagrożeń, możliwości wystąpienia urazów, stref ochronnych, kolejności  i technologii wykonania prac, obsługi narzędzi niezbędnych do wykonywania prac, postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy.

6.Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie.

A)Środki techniczne , zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to:

- środki ochrony osobistej (kaski ochronne, ubrania robocze, rękawice   ochronne, obuwie robocze, okulary ochronne, maski przeciw pyłowe, szelki bezpieczeństwa, pasy i liny bezpieczeństwa),

- sprawne urządzenia i narzędzia stosowane przy wykonywaniu prac,

- pełnowartościowe i dopuszczone do stosowania materiały i narzędzia montowane w obiekcie,

- sprawne, prawidłowo zamocowane i dopuszczone do użytkowania drabiny,  rusztowania, podesty, zadaszenia przejść, balustrady zabezpieczające.

B) Środki organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to:

- instrukcje obsługi, montażu, bezpieczeństwa (przy stosowaniu materiałów niebezpiecznych),

- dokumentacja budowlana,

- tablice informacyjne,

- oznakowania dróg transportowych, stref niebezpiecznych, przejść ewakuacyjnych, środków opatrunkowych, punktów p.poż.,

- zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych.

Opracował:

mgr inż. Ryszard Kamfonik

Upr. bud. Nr 108/87/Gw

……………………

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO.

- PODSTAWA OPRACOWANIA .

- zlecenie inwestora

- Decyzja o warunkach zabudowy

- uzgodnienia z inwestorem

- obowiązujące normy i normatywy

- CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania działki położonej w Bobrówce  gmina Torzym  nr ewid. gr. 63/2 ,  w związku z zamiarem przebudowy istniejącego   budynku świetlicy wiejskiej      .

- Parametry projektowanego budynku świetlicy:

- Długość zabudowy                                     12,62  mb

- Szerokość zabudowy                                  9,16   mb

- Powierzchnia zabudowy                            115,60 mkw.

- Powierzchnia użytkowa                             94,99 mkw.

- Kubatura                                                  569,94 msześ.

- Wysokość                                                     7,13 mb

- Ilość kondygnacji                                            1

3. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ 12.380,00  kWh/rok.

4. DOSTĘPNE NOŚNIKI ENERGII:

- energia elektryczna – ogrzewanie podłogowe i miejscowe przygotowanie ciepłej wody użytkowej. ,

- paliwa stałe i konwencjonalne instalacje centralnego ogrzewania i podawania ciepłej wody użytkowej ,

- kolektory słoneczne – źródło uzupełniające ze względu na sezonową możliwość pozyskiwania energii

- pompy ciepła zasilane z ziemi – instalacja zasilana freonem i wspomagana energia elektryczną  .

5. Warunki przyłączenia do sieci.

Na projektowanym terenie istnieje możliwość włączenia projektowanych budynków do sieci:

-   elektroenergetycznej,

6. Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię.

Do analizy porównawczej wybrano

a) ogrzewanie konwencjonalne w oparciu o paliwo stałe  ,

b) kolektory słoneczne .

Pozostałe źródła energii są bardzo kosztowne , w związku z brakiem dostępu do tanich instalacji technologicznych .

7. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze.

W załączniku nr 1 i 2 dołączono obliczenia zapotrzebowania na energię pierwotną dla wybranych systemów.

8. Wyniki analizy porównawczej.

Po dokonaniu analizy rozpatrywanych źródeł zaopatrzenia w energię wzięto pod uwagę następujące parametry:

- koszt wykonania instalacji,

- koszt wykonania przyłącza technicznego ,

- warunki miejscowe ,

- skuteczność pozyskania energii,

- pewność dostaw energii,

- czas amortyzacji.

Po dokonaniu analizy stwierdzono , że zastosowane w projekcie źródło ciepła oparte o paliwa stałe i energię elektryczną jest uzasadnione , gdyż przemawiają za nim zarówno względy ekonomiczne ( zarówno koszt budowy instalacji jak i czas amortyzacji ) ,  jak i pewność dostaw energii w ciągu całego roku funkcjonowania obiektu.

Projektowane do wykorzystania źródła tradycyjne zapewniają systematyczne dostawy energii dla potrzeb użytkowanego budynku.

Opracowała :

mgr inż. Ryszard Kamfonik

Upr. Budowlane Nr 108/87/Gw

………………………………

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

dla budynku świetlicy wiejskiej nr 1

Ważne do:2026-10-22

| Budynek oceniany: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj budynku | Budynek świetlicy wiejskiej |  |
| Adres budynku | Bobrówko gmina Torzym dz. nr 63/2 |  |
| Całość/Część budynku | Całość |  |
| Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania | 2016 |  |
| Rok budowy instalacji | 2016 |  |
| Liczba lokali mieszkalnych | 1 |  |
| Powierzchnia użytkowa (Af, m2) | 94,99 mkw |  |
| Cel wykonania świadectwa | Budynek nowy |  |
|  | Przebudowa |  |

| Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energią pierwotną1) |  |
| --- | --- |
| Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg WT20082) |  |
| Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) | Zapotrzebowanie na energię końcową (EK) |
| Budynek oceniany 81,3 kWh/(m2rok) | Budynek oceniany 70,4 kWh/(m2rok) |
| Budynek wg WT2008 154,9 kWh/(m2rok) |  |

1).Charakterystyka energetyczna budynku określana jest na podstawie porównania jednostkowej ilości nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (efektywność całkowita) z odpowiednią wartością referencyjną.

2).Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), spełnienie warunków jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego.

Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja Słubice oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str 2.

| Sporządzający świadectwo: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko: Ryszard Kamfonik |  |  |
| Nr uprawnień budowlanych albo nr wpisu do rejestru: 108/87/Gw |  |  |
| Data wystawienia: 2016-10-22 |  | Data Pieczątka i podpis |

| Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Bobrówce nr | 2 |
| --- | --- |

Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku

Przeznaczenie budynku: mieszkalny

Liczba kondygnacji: 1

Powierzchnia użytkowa budynku: 94,99 m2

Powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze(Af): 94,99m2

Normalne temperatury eksploatacyjne: zima tz = 20°C, lato tl = 28°C

Podział powierzchni użytkowej: 94,99mkw

Kubatura budynku: 569,94 m3

Wskaźnik zwartości budynku A/Ve: 0,8 1/m

Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna

Liczba użytkowników/mieszkańców: 3

Osłona budynku: Budynek wykonany z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm i ocieplonych płytami styropianowymi gr. 15 cm. Budynek nie posiada osłonięcia.

Instalacja ogrzewania: tak, kolektory słoneczne , ogrzewanie podłogowe

Instalacja wentylacji: tak, grawitacyjna

Instalacja chłodzenia: nie

Instalacja przygotowania ciepłej wody użytkowej: tak,pojemnościowy zasobnika cieplej wody umieszczony w kotłowni

| Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m2rok)] |  |  |  |  |
| Nośnik energii | Ogrzewanie i wentylacja | Ciepła woda | Urządzenia pomocnicze1) | Suma |
| Paliwo - gaz ziemny | 60,963 | 9,388 | 0,000 | 70,350 |
| Energia elektryczna - produkcja mieszana | 0,000 | 0,000 | 1,309 | 1,309 |

1)łącznie z chłodzeniem pomieszczeń

| Podział zapotrzebowania energii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową [kWh/(m2rok)] |  |  |  |  |
|  | Ogrzewanie i wentylacja | Ciepła woda | Urządzenia pomocnicze1) | Suma |
| Wartość [kWh/(m2rok)] | 34.017 | 4.387 | 1.309 | 39,7 |
| Udział [%] | 85.7% | 11.0% | 3.3% | 100,0% |
| Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m2rok)] |  |  |  |  |
|  | Ogrzewanie i wentylacja | Ciepła woda | Urządzenia pomocnicze1) | Suma |
| Wartość [kWh/(m2rok)] | 60.963 | 9.388 | 1.309 | 71,7 |
| Udział [%] | 85.1% | 13.1% | 1.8% | 100,0% |

| Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego nr | 3 |
| --- | --- |

| Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną [kWh/(m2rok)] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogrzewanie i wentylacja | Ciepła woda | Urządzenia pomocnicze1) | Suma |
| Wartość [kWh/(m2rok)] | 67.059 | 10.326 | 3.927 | 81,3 |
| Udział [%] | 82.5% | 12.7% | 4.8% | 100,0% |
| Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię: |  |  |  |  |
|  pierwotną 81,3 kWh/(m2rok) |  |  |  |  |

1)łącznie z chłodzeniem pomieszczeń

Uwagi w zakresie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową

1) Możliwe zmiany w zakresie osłony zewnętrznej budynku:) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energią końcową w czasie eksploatacji:

Zmienić stolarke okienną na szczelniejszą

2) Możliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i źródła energii:

Zamontowac automatykę z regulacja pogodową

3) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową w czasie eksploatacji budynku:

Bez uwag

4) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową związane z korzystaniem z ciepłej wody użytkowej:

Montaż baterii solarnych wspomagajacych podgrzewanie wody użytkowej.

5) Inne uwagi osoby sporządzającej świadectwo charakterystyki energetycznej:

Bez uwag

| Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego nr | 4 |
| --- | --- |

Objaśnienia

Zapotrzebowanie na energię

Zapotrzebowanie na energię w świadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrażane poprzez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną i poprzez zapotrzebowanie na energię końcową. Wartości te są wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczeń określa się na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejącego i przyjmuje się standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposób eksploatacji, standardową temperaturę wewnętrzną i wewnętrzne zyski ciepła itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartości zużycia energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną

Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną określa efektywność całkowitą budynku. Uwzględnia ona obok energii końcowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane małe wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność i użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko. Jednocześnie ze zużyciem energii można podawać odpowiadającą emisję CO2 budynku.

Zapotrzebowanie na energię końcową

Zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunków klimatycznych i standardowych warunków użytkowania i jest miarą efektywności energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energię końcową jest to ilość energii bilansowana na granicy budynku, która powinna być dostarczone do budynku przy standardowych warunkach z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnętrznej, niezbędnej wentylacji i dostarczenie ciepłej wody użytkowej. Małe wartości sygnalizują niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność.

Budynek mieszkalny z lokalami usługowymi

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego, w którym znajdują się lokale o funkcji niemieszkalnej może być sporządzone dla całego budynku lub oddzielnie dla części mieszkalnej i dla każdej pozostałej części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową o odmiennej funkcji użytkowej. Fakt ten należy zaznaczyć na stronie tytułowej w rubryce (całość/część budynku).

| Informacje dodatkowe |  |
| --- | --- |
| 1) | Niniejsze świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostało wydane na podstawie dokonanej oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr 201 poz 1240) |
| 2) | Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność po upływie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane |
| 3) | Obliczona w świadectwie charakterystyki energetycznej wartość „EP” wyrażana w [kWh/m2rok] jest wartością obliczeniową określającą szacunkowe zużycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjętego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych i jako taka nie może być podstawą do naliczania opłat za rzeczywiste zużycie energii w budynku. |
| 4) | Ustalona w niniejszym świadectwie skala do oceny właściwości energetycznych budynku wyraża porównanie jego oceny energetycznej z ocena energetyczna budynku spełniającego wymagania warunków technicznych. |
| 5) | Wyższą efektywność energetyczną budynku można uzyskać przez poprawienie jego cech technicznych wykonując modernizację w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energię lub zmieniając parametry eksploatacyjne. |